# Лабораторная работа №12

Настройки сети в Linux

Чекмарев Александр Дмитриевич | группа НПИбд 03-24

Содержание

# 1. Цель работы

Получить навыки настройки сетевых параметров системы.

# 2. Задание

- Продемонстрируйте навыки использования утилиты ip

- Продемонстрируйте навыки использования утилиты nmcli

# 3. Выполнение лабораторной работы

## 3.1 Проверка конфигурации сети

Запускаем терминала и получаем полномочия суперпользователя. Выведем на экран информацию о существующих сетевых подключениях, а также статистику о количестве отправленных пакетов и связанных с ними сообщениях об ошибках: ip -s link

Суперпользователь и Информация о существующих сетевых подключениях

Пояснения к выведенной информации об интерфейсе enp0s3:

- Тип: Ethernet

- Состояние: UP (активный)

- Группы: DEFAULT

- MTU: 1500

- MAC-адрес: 08:00:27:cb:8e:15 (реальный адрес)

- Статистика:

- RX (Received):

  - Байты: 5157047

  - Пакеты: 6494

  - Ошибки: 0

  - Пакеты, потерянные в процессе: 0

  - Мультикаст: 3

- TX (Transmitted):

  - Байты: 391341

  - Пакеты: 3586

  - Ошибки: 0

  - Пакеты, потерянные в процессе: 0

  - Коллизии: 0

Выведем на экран информацию о текущих маршрутах: ip route show

Информация о текущих маршрутах

Пояснения к выведенной информации о текущих маршрутах:

- default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100:

- default: обозначает маршрут по умолчанию, который используется для передачи трафика в сети, если нет более специфического маршрута

- via 10.0.2.2: указывает на шлюз (gateway), через который осуществляется выход в другие сети

- dev enp0s3: показывает сетевой интерфейс, который используется для этого маршрута (в данном случае — enp0s3)

- proto dhcp: маршрут был добавлен динамически через протокол DHCP

- src 10.0.2.15: указывает IP-адрес источника (адрес вашего устройства), который будет использоваться при исходящем трафике через этот маршрут

- metric 100: определяет приоритет маршрута. Чем меньше значение метрики, тем выше приоритет маршрута

- 10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100:

- 10.0.2.0/24: это маршрут для локальной подсети с диапазоном адресов от 10.0.2.0 до 10.0.2.255 (маска подсети — /24)

- dev enp0s3: указывает, что подсеть доступна через интерфейс enp0s3

- proto kernel: маршрут был добавлен ядром операционной системы автоматически, при конфигурировании интерфейса

- scope link: определяет, что маршрут доступен только через этот интерфейс (локально)

- src 10.0.2.15: показывает IP-адрес устройства в этой подсети

- metric 100: метрика маршрута (приоритет)

Выведем на экран информацию о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве: ip addr show

Информация о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве

Пояснения к выведенной информации о текущих назначениях адресов для сетевых интерфейсов на устройстве:

- Состояние интерфейса: Указано как BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP, что означает, что интерфейс активен, способен к широковещательной и мультикастовой передаче и успешно работает

- Максимальный размер передаваемого пакета (MTU): В данном случае MTU равен 1500, что является стандартным значением для Ethernet интерфейсов

- MAC-адрес: 08:00:27:cb:8e:15, который уникален для данного сетевого адаптера

- IPv4-адрес: 10.0.2.15, что является частью подсети. Адрес указывает на то, что устройство может взаимодействовать в локальной сети

- Сетевой префикс: 15, обозначающий, что сеть поддерживает 10.0.0.0/15 (это означает, что в этой сети может быть 2048 адресов)

- Широковещательная адрес: 10.0.2.255, используемый для отправки данных всем устройствам в пределах подсети

- Настройки маршрутизации: Указание noprefixroute говорит о том, что для данного адреса не установлены маршрутные префиксы

- Название сетевого адаптера: enp0s3

- IPv4-адрес устройства: 10.0.2.15

Далее используем команду ping для проверки правильности подключения к Интернету. Например, для отправки четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8 введём ping -c 4 8.8.8.8

Отправка четырёх пакетов на IP-адрес 8.8.8.8

Добавим дополнительный адрес к нашему интерфейсу: ip addr add 10.0.0.10/24 dev yourdevicename Здесь yourdevicename — название интерфейса, которому добавляется IP-адрес. В нашем случаем это enp0s3 Проверим, что адрес добавился: ip addr show

Добавление дополнительного адреса к интерфейсу. Проверка добавлнеия адреса

Теперь сравним вывод информации от утилиты ip и от команды ifconfig

Вывод информации от команды ifconfig

Сравнение:

- Команда ip:

- Используется для получения инструкций по использованию и расширенной функциональности

- Применяется для управления сетевым стеком более комплексно и детально

- Поддерживает как IPv4, так и IPv6, и предоставляет больше информации о взгляде на состояние всей сети

- Команда ifconfig:

- Регулярно используется для быстрого доступа к основным данным о сетевых интерфейсах

- Выводит подробные статистические данные и состояние интерфейсов, но предоставляет меньше информации по сравнению с ip

- В основном используется для простых операций и поддерживается данными о сетевых интерфейсах без дополнительных параметров

Выведем на экран список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP: ss -tul

Список всех прослушиваемых системой портов UDP и TCP

## 3.2 Управление сетевыми подключениями с помощью nmcli

Выведим на экран информацию о текущих соединениях: nmcli connection show

Информация о текущих соединениях

Добавим Ethernet-соединение с именем dhcp к интерфейсу: nmcli connection add con-name “dhcp” type ethernet ifname ifname. Здесь вместо ifname должно быть указано название интерфейса. В нашем случае это enp0s3

Добавление Ethernet-соединения с именем dhcp

Теперь добавим к этому же интерфейсу Ethernet-соединение с именем static, статическим IPv4-адресом адаптера и статическим адресом шлюза: nmcli connection add con-name “static” ifname ifname autoconnect no type ethernet ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1 ifname ifname

Добавление Ethernet-соединения с именем static

Снова выведим информацию о текущих соединениях: nmcli connection show

Информация о текущих соединениях

Переключимся на статическое соединение: nmcli connection up “static”

Переключение на статическое соединение

Проверим успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr

Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection show

Проверка успешного переключения при помощи ip addr

Вернёмся к соединению dhcp: nmcli connection up “dhcp”

Переключение на соединение dhcp

Снова проверим успешность переключения при помощи nmcli connection show и ip addr

Проверка успешного переключения при помощи nmcli connection show

Проверка успешного переключения при помощи ip addr

## 3.3 Изменение параметров соединения с помощью nmcli

Отключим автоподключение статического соединения: nmcli connection modify “static” connection.autoconnect no Добавим DNS-сервер в статическое соединение: nmcli connection modify “static” ipv4.dns 10.0.0.10. При добавлении сетевого подключения используется ip4, а при изменении параметров для существующего соединения используется ipv4 Добавим второй DNS-сервер: nmcli connection modify “static” +ipv4.dns 8.8.8.8. Для добавления второго и последующих элементов для тех же параметров используется знак +. Если его проигнорировать, то произойдёт замена, а не добавление элемента Изменим IP-адрес статического соединения: nmcli connection modify “static” ipv4.addresses 10.0.0.20/24 Добавим другой IP-адрес для статического соединения: nmcli connection modify “static” +ipv4.addresses 10.20.30.40/16 После изменения свойств соединения активируем его: nmcli connection up “static”

Создание параметров соединения static

Проверим успешность переключения при помощи nmcli con show и ip addr

Проверка успешного переключения при помощи nmcli con show

Проверка успешного переключения при помощи ip addr

Используя nmtui посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы

Настройки сетевого соединения static в nmtui

Посмотрим настройки сетевых соединений в графическом интерфейсе операционной системы

Настройки сетевого соединения в граф интерфейсе ОС

Переключимся на первоначальное сетевое соединение: nmcli connection up “ifname”. В нашем случае на enp0s3 Проверим успешность переключения при помощи

Переключение на первоначальное сетевое соединение

# 4. Контрольные вопросы

- Какая команда отображает только статус соединения, но не IP-адрес?

ip link или netstat

- Какая служба управляет сетью в ОС типа RHEL?

NetworkManager

- Какой файл содержит имя узла (устройства) в ОС типа RHEL?

файл /etc/hosts – список всех хостов файл /etc/hostname – имя хоста локального устройства

- Какая команда позволяет вам задать имя узла (устройства)?

hostnamectl set-hostname

- Какой конфигурационный файл можно изменить для включения разрешения имён для конкретного IP-адреса?

/etc/hosts

- Какая команда показывает текущую конфигурацию маршрутизации?

ip route show

- Как проверить текущий статус службы NetworkManager?

systemctl status NetworkManager

- Какая команда позволяет вам изменить текущий IP-адрес и шлюз по умолчанию для вашего сетевого соединения?

- nmcli con mod имя соединения ipv4.addresses “текущий ip,новый ip” gw4 новый ip - изменить текущий ip адрес и шлюз

- nmcli con mod имя соединения ipv4.addresses “текущий ip,новый ip” - изменить текущий ip адрес

- route add default GW новый ip название интерфейса — изменить шлюз по умолчанию

# 5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки настройки сетевых параметров системы

# Список литературы